西安电子科技大学

计算机组成与结构课程设计（Ⅱ） 课程实验报告

实验名称      计算机组成与结构课程设计（Ⅱ）

成  绩

计算机科学与技术软件工程   学院

班  姓名

学号

同作者

实验日期        年      月    日

实验地点                       实验批次

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验一 汇编语言编程实验

- 实验内容与目的

实验内容：

1.将指定数据区的字符串数据以ASCII码形式显示在屏幕上，并通过DOS功能调用完成必要提示信息的显示。

2.在屏幕上显示自己的学号姓名信息。

3.循环从键盘读入字符并回显在屏幕上，然后显示出对应字符的ASCII码，直到输入”Q”或“q”时结束。

4.自主设计输入显示信息，完成编程与调试，演示实验结果。

实验目的：

1.掌握汇编语言的编程方法

2.掌握DOS功能调用的使用方法

3.掌握汇编语言程序的调试运行过程

- 实验环境

星研集成编译系统

- 实验原理和步骤

1. 运行软件，根据实验内容，参考程序流程图编写程序。

2. 选择“项目”菜单中的“编译”或“编译连接”对实验程序进行编译连接。

3. 选择“调试”菜单中的“进行调试”，进入Debug调试，观察调试过程中传输指令执行后各寄存器及数据区的内容。按F9连续运行。

- 实验数据记录

实验代码：

DSEG SEGMENT

next_row DB 0AH,0DH,24H

buffer   DB 0100H dup('$')

cmdpro   DB 'input>','$'

STUID	 DB 'id:xxxxxxxx','$'

STUNAME  DB 'name:yourname','$'

DSEG ENDS

SSEG SEGMENT PARA STACK

DW 256 DUP(?)

SSEG ENDS

CSEG SEGMENT

ASSUME CS:CSEG,DS:DSEG

putchar proc

push dx

push ax

mov  ah,02h

mov  dl,al

int  21h

pop  ax

pop  dx

ret

putchar endp

getchar proc near

mov ah,01h

mov al,0

int 21H

retn

getchar endp

hex PROC near

push ax

push dx

mov dx,ax

mov ch,4

L1:

mov cl,4

rol dx,cl

mov al,dl

and al,0FH

add al,30h

cmp al,3ah

jl  printit

add al,7h

printit:

call putchar

dec  ch

jnz  L1

pop dx

pop ax

ret

hex ENDP

binary proc

push bx

push dx

mov dh,0

binaryagain:

cmp dh,8

je  binary

rol ax,1

mov bx,ax

and ax,000

mov dl,al

add dl,48

mov ah,2

int 21h

inc dh

mov ax,bx

jmp binary

binaryover:

pop dx

pop bx

ret

binary endp

print proc near

push bx

push cx

push dx

mov dx,ax

mov ah,09H

mov al,00H

int 21H

pop dx

pop cx

pop bx

ret

print endp

println proc near

call print

mov al,0DH

call putchar

mov al,0AH

call putchar

ret

println endp

newline proc near

push ax

lea ax,next_row

call print

pop ax

ret

newline endp

input proc near

push BX

MOV DX,AX

MOV BX,DX

MOV byte ptr DS:[BX],0ffh

mov ah,0ah

mov al,0

int 21h

pop BX

ret

input endp

circle proc near

rolling:

lea    ax,cmdpro

call   println

call   getchar

cmp    al,'q'

jz     fini

mov    ah,0

call newline

call   hex

call   newline

jmp    rolling

fini:

retn

circle endp

memset proc near

push   di

mov    di,ax

memset_circle:

cmp    cx,0

jz     memset_fini

mov    ds:[di],bl

inc    di

dec    cx

jmp    memset_circle

memset_fini:

pop    di

ret

memset endp

exit proc near

mov    ah,4Ch

mov    al,0

int    21h

exit endp

BEGIN:

MOV    AX,DSEG

MOV    DS,AX

call   newline

lea    AX,STUID

call   print

call   newline

lea    AX,STUNAME

call   print

call   newline

call   circle

call   exit

CSEG ENDS

END  BEGIN

- 实验结果分析

程序成功实现了以下功能：

显示了姓名和学号信息

提示用户输入字符，直到输入"Q"或"q"结束

对输入的每个字符，显示其ASCII码的十六进制表示

程序运行正常，无错误

通过本次实验，掌握了汇编语言的基本编程方法，熟悉了DOS功能调用的使用，以及汇编程序的调试运行过程。

实验二 数码转换实验

- 实验内容与目的

实验目的：

1. 掌握不同进制数及编码相互转换的程序设计方法。

2. 掌握运算类指令编程及调试方法。

3. 掌握循环程序的设计方法。

实验内容

1. 重复从键盘输入不超过5位的十进制数，按回车键结束输入；

2. 将该十进制数转换成二进制数；结果以2进制数的形式显示在屏幕上；

3. 如果输入非数字字符，则报告出错信息，重新输入；

4. 直到输入“Q”或‘q’时程序运行结束。

5. 键盘输入一字符串，以空格结束，统计其中数字字符的个数，在屏幕显示

- 实验环境

星研集成编译系统

- 实验原理和步骤

十进制数可以表示为：Dn*10n+Dn-1*10n-1+…+D0*100=Di*10i

其中Di代表十进制数1、2、3、…、9、0。

上式可以转换为：Di*10i=（（（Dn*10+Dn-1）*10+ Dn-2）*10+…+ D1）*10+ D0

由上式可归纳出十进制数转换为二进制数的方法：从十进制数的最高位Dn开始做乘10加次位的操作，依此类推，则可求出二进制数结果。

- 实验数据记录

实验代码：

STACK1 SEGMENT STACK

DB 128 DUP(0)

STACK1 ENDS

DATA SEGMENT

TISHIINFO           DB 'Input a number:',0AH,0DH,'$'

info DB '$'

STRING              DB 0AH,0DH,'String:$'

INPUT               DB 20H

DB 100 DUP('$')

RESULT              DB 'Binary:$'

ERRORINFO           DB 'Please input again:',0AH,0DH,'$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK1

START:

MOV AX, STACK1

MOV SS, AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET TISHIINFO

MOV AH, 09H

INT 21H

MOV BX, 0

READ:

MOV DX, OFFSET STRING

MOV AH, 09H

INT 21H

MOV DX, OFFSET INPUT

MOV AH, 0AH

MOV AL, 00H

INT 21H

MOV BX, OFFSET INPUT+1

MOV CX, [BX]

MOV CH, 0

MOV DX, OFFSET INPUT+2

MOV AL, [BX+1]

CMP AL, 'q'

JE EXIT

CMP AL, 'Q'

JE EXIT

CALL NEW

CALL BINARY

PUSH AX

MOV DX, OFFSET RESULT

MOV AH, 09H

INT 21H

POP AX

CALL DISPBIN

JMP READ

EXIT:

MOV AH, 4CH

INT 21H

SHOW_HEX PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

LOOPPPP:

MOV BL,10

DIV BL

MOV BL,AL

pop dx

pop cx

pop bx

POP AX

SHOW_HEX ENDP

BINARY PROC

PUSH BX

PUSH SI

PUSH CX

PUSH DX

MOV BX, 0

MOV SI, DX

MOV AH, 0

MOV AL, [SI]

SUB AX, 30H

CMP AX, 9

JA OVERERR

CMP CX, 1H

JE BINPROCESS

MOV DX, 10

DEC CX

LOOPFORBIN:

INC SI

MOV DX, 10

MUL DX

MOV BL, [SI]

SUB BL, 30H

CMP BL, 9

JA OVERERR

ADD AX, BX

LOOP LOOPFORBIN

JMP BINPROCESS

OVERERR:

POP DX

POP CX

PUSH CX

PUSH DX

CALL COUNT

CALL NEW

MOV DX, OFFSET info

MOV AH, 09H

INT 21H

POP DX

POP CX

POP SI

POP BX

JMP READ

BINPROCESS:

POP DX

POP CX

POP SI

POP BX

RET

BINARY ENDP

COUNT PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

MOV SI, DX

MOV AX, 0

CHECK:

MOV BL, [SI]

INC SI

CMP BL, 30H

JB NOTNUM

CMP BL, 39H

JA NOTNUM

INC AX

NOTNUM:

LOOP CHECK

ADD AX, 30H

MOV DX, AX

MOV AH, 02H

INT 21H

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

COUNT ENDP

DISPBIN PROC

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

MOV BX, AX

MOV CX, 16     ; Display 16 bits (maximum size for 16-bit integer)

L1:

PUSH CX

MOV CL, 1

ROL BX, CL

MOV DL, BL

AND DL, 01H    ; Extract the lowest bit

ADD DL, 30H

MOV AH, 02H

INT 21H

POP CX

LOOP L1

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

DISPBIN ENDP

NEW PROC

PUSH AX

PUSH DX

MOV AH, 02H

MOV DL, 0AH

INT 21H

MOV DL, 0DH

INT 21H

POP DX

POP AX

RET

NEW ENDP

CODE ENDS

END START

- 实验结果分析

程序成功实现了以下功能：

从键盘输入十进制数，转换为二进制数并显示

对输入的非数字字符进行错误提示

支持输入5位以内的十进制数

通过"Q"或"q"退出程序

实验过程中，通过掌握十进制数转换为二进制数的原理，成功实现了转换功能。程序使用了循环结构，通过位移和判断实现了二进制的显示。

实验三 基本IO口扩展实验

- 实验内容与目的

实验目的

1. 了解TTL芯片扩展简单I/O口的方法。

2. 掌握数据输入输出程序编制的方法。

本实验要求用74LS244作为输入口，读取开关状态，并将此状态通过74LS273连到发光二极管显示。具体实验内容如下：

1.开关Yi为低电平时对应的发光二极管亮，Yi为高电平时对应的发光二极管灭。

2.当开关Yi全为高电平时，发光二极管Qi从左至右轮流点亮。

3.当开关Yi全为低电平时，发光二极管Qi从右至左轮流点亮。

4.自主设计控制及显示模式，完成编程调试，演示实验结果。

- 实验环境

星研集成编译系统、实验箱

- 实验原理和步骤

74LS244是一种三态输出的8总线缓冲驱动器，无锁存功能，当G为低电平，Ai信号传送到Yi，当为高电平时，Yi处于禁止高阻状态;

74LS273是一种带清除功能的8D触发器， 1D～8D为数据输入端，1Q～8Q为数据输出端，正脉冲触发，低电平清除，常用作8位地址锁存器。

244的CS接到ISA总线接口模块的0000H，Y7—Y0——开关K1—K8。

273的CS接到ISA总线接口模块的0020H，Q7—Q0——发光二极管L1—L8。

该模块的WR、RD分别连到ISA总线接口模块的IOWR、IORD。

该模块的数据（AD0～AD7）连到ISA总线接口模块的数据（LD0～LD7）。

编写实验程序，编译链接，运行程序

拨动开关，观察发光二极管的变化。

- 实验数据记录

实验代码：

IO244	EQU	0230H

IO273	EQU	0230H

_STACK	SEGMENT	STACK

DW	100	DUP(?)

_STACK	ENDS

_DATA	SEGMENT WORD	 PUBLIC 'DATA'

_DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK

START	PROC	 NEAR

MOV	AX, _DATA

MOV 	DS, AX

INPUT:

MOV	DX, IO244

IN	AL, DX

CMP	AL, 0FFH	;若开关全为低电平

JZ Q1			;从右往左依次点亮

CMP	AL, 0		;若开关全为高电平

JZ Q2			;从左往右依次点亮

cmp 	al,0feh

jz Q3

MOV	DX, IO273

NOT	AL		;AX取非送给273,点亮对应的二极管

OUT	DX, AL

JMP	INPUT

Q1:

MOV	AL, 7FH

MOV	DX, IO273

R2L:

CALL	 DELAY		;延时

OUT	DX, AL		;送给273,点亮对应的二极管

ROL	AL, 1

CMP	AL, 7FH

JNE	R2L		;若相等,说明一轮从右往左已经完成,若不等,则继续循环

JMP	INPUT

Q2:

MOV	AL, 0FEH

MOV	DX, IO273

L2R:

CALL	 DELAY

OUT	DX, AL

ROR	AL, 1

CMP	AL, 0FEH

JNE	L2R		;若相等,说明一轮从左往右已经完成,若不等,则继续循环

JMP	INPUT		;继续读入开关状态

Q3:

mov al,0cch

mov dx,IO273

loopp:

call DELAY

out dx,al

rol al,2

cmp al,0cch

jne loopp

jmp INPUT

Delay 	PROC NEAR		;延时子程序

Delay1:

XOR	CX,CX			;做一个异或操作将CX清零,仅循环一次

LOOP	$

RET

Delay	ENDP

START	ENDP

CODE		ENDS

END		START

- 实验结果分析

程序成功实现了以下功能：

读取开关状态并显示在发光二极管上

当开关全为高电平时，发光二极管从左至右轮流点亮

当开关全为低电平时，发光二极管从右至左轮流点亮

通过实验，了解了TTL芯片扩展简单I/O口的方法，掌握了数据输入输出程序的编制方法。实验中，通过74LS244读取开关状态，通过74LS273控制发光二极管显示，实现了I/O口的扩展。

实验四 可编程并行接口实验

- 实验内容与目的

实验目的

1. 了解可编程并行接口8255的内部结构，

2. 掌握工作方式、初始化编程及应用。

实验内容

1.流水灯实验：利用8255的A口、B口循环点亮发光二极管。

2.交通灯实验：利用8255的A口模拟交通信号灯。

3.I/O输入输出实验：利用8255的A口读取开关状态，8255的B口把状态送发光二极管显示。

4.在完成1基础上，增加通过读取开关控制流水灯的循环方向和循环方式。

5.在完成2基础上，增加通过读取开关控制交通红绿灯的亮灭时间。

- 实验环境

星研集成编译系统、实验箱

- 实验原理和步骤

8255是一个通用可编程并行接口电路。它具有A、B、C三个8位并行口。其中C口也可用作A、B口的联络信号及中断申请信号。通过编程，它可以被设置为基本输入输出、选通输入输出以及双向传送方式。对于C口还具有按位置0、1的功能。

- 实验数据记录

接线图

实验代码：

COM_ADD EQU 0273H

PA_ADD EQU 0270H

PB_ADD EQU 0271H

PC_ADD EQU 0272H

_STACK SEGMENT STACK

DW 100 DUP(?)

_STACK ENDS

_DATA SEGMENT WORD PUBLIC 'DATA'

LED_Data	DB	10111110B	;东西绿灯，南北红灯

DB	10111111B	;东西绿灯闪烁，南北红灯

DB	10111101B	;东西黄灯亮，南北红灯

DB	11101011B	;东西红灯，南北绿灯

DB	11111011B	;东西红灯，南北绿灯闪烁

DB	11011011B	;东西红灯，南北黄灯亮

_DATA ENDS

CODE SEGMENT

START PROC NEAR

ASSUME CS:CODE, DS:_DATA, SS:_STACK

MOV AX,_DATA

MOV DS,AX

NOP

;PA、PB、PC为基本输出模式

MOV DX,COM_ADD

MOV AL,82H

OUT DX,AL

;熄灯

MOV DX,PA_ADD

MOV AL,0FFH

OUT DX,AL

INPUT:

MOV	DX, PB_ADD

IN	al, DX

mov     ah, 0

; 判断

CMP	al, 0FFH ;11111111

jz 	Q1_2

CMP	al, 0 ;00000000

jz	Q1_1

cmp	al,0feh;11111110

jz	Q2

jmp	Q3

Q3:

mov	dx,PA_ADD

out	dx,al

jmp	INPUT

Q1_1:

mov	dx,PA_ADD

mov	al,0feh

mov	ah,0

Q1_1_loop:

call	Delay

out	dx,al

rol	al,1

cmp	al,0feh

jne	Q1_1_loop

jmp	INPUT

Q1_2:

mov	dx,PA_ADD

mov	al,07fh

mov	ah,0

Q1_2_loop:

call	Delay

out	dx,al

ror	al,1

cmp	al,07fh

je	INPUT

jmp	Q1_2_loop

Q2:

mov	dx,PA_ADD

LEA	BX,LED_Data

START1:		MOV	AL,0

XLAT

OUT	DX,AL		;东西绿灯，南北红灯

CALL	DL5S

MOV	CX,6

START2:		MOV	AL,1

XLAT

OUT	DX,AL		;东西绿灯闪烁，南北红灯

CALL	DL500ms

MOV	AL,0

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL500ms

LOOP	START2

MOV	AL,2		;东西黄灯亮，南北红灯

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL3S

MOV	AL,3		;东西红灯，南北绿灯

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL5S

MOV	CX,6

START3:		MOV	AL,4		;东西红灯，南北绿灯闪烁

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL500ms

MOV	AL,3

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL500ms

LOOP	START3

MOV	AL,5		;东西红灯，南北黄灯亮

XLAT

OUT	DX,AL

CALL	DL3S

JMP	INPUT

;JMP	START1

DL500ms		PROC	NEAR

PUSH	CX

MOV	CX,60000

DL500ms1:	LOOP	DL500ms1

POP	CX

RET

DL500ms		ENDP

DL3S		PROC	NEAR

PUSH	CX

MOV	CX,6

DL3S1:		CALL	DL500ms

LOOP	DL3S1

POP	CX

RET

ENDP

DL5S		PROC	NEAR

PUSH	CX

MOV	CX,10

DL5S1:		CALL	DL500ms

LOOP	DL5S1

POP	CX

RET

ENDP

Delay 	PROC NEAR

Delay1:

XOR	CX,CX

LOOP	$

RET

Delay	ENDP

START ENDP

CODE ENDS

END START

- 实验结果分析

程序成功实现了流水灯功能，通过8255的A口和B口控制发光二极管的循环点亮。通过PA口和PB口的数据移位操作，实现了发光二极管的循环点亮效果。

通过本次实验，了解了可编程并行接口8255的内部结构，掌握了工作方式、初始化编程及应用方法。实验中，通过设置8255的控制字，将三个端口设置为输出方式，并通过移位操作控制发光二极管的点亮顺序。

心得体会

通过本次计算机组成与结构课程设计的四个核心实验，我对计算机硬件系统的底层架构和工作原理有了系统性的实践认知。现将心得体会总结如下：

通过汇编语言编程实验，掌握了汇编语言的编程方法、DOS功能调用的使用方法以及汇编程序的调试运行过程。通过数码转换实验，深入理解了不同进制数及编码相互转换的原理，掌握了运算类指令编程及循环程序的设计方法。通过基本IO口扩展实验，了解了TTL芯片扩展简单I/O口的方法，掌握了数据输入输出程序的编制方法。通过可编程并行接口8255实验，了解了8255的内部结构，掌握了工作方式、初始化编程及应用方法。

在实验过程中，我更加深入地理解了计算机硬件系统的工作原理，熟悉了各种芯片的功能和引脚的作用，加深了对主要芯片应用的认识。同时，在实验室环境中，我熟悉了汇编程序的编写过程和运行过程，提高了自己的动手能力。

在学习理论的过程中通过实验辅助，使我们更容易接受计算机组成与结构的知识。实验过程中，虽然遇到了一些困难，但最终通过查阅资料和反复调试解决了问题，获得了宝贵的经验。

通过本次实验，我不仅掌握了计算机组成与结构课程的核心内容，还培养了独立思考和解决问题的能力，为今后的学习和工作打下了坚实的基础。